# Comforvinyl Spica

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

# 1. Omschrijving

Comforvinyl Spica is een PVC projectvloer waarbij u het legpatroon bepaalt: visgraat, chevron, tegelverbanden of eigen kleurvlakken. Daarmee wordt de vloer onderdeel van het ontwerp.

# 2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Vloersch, type Comforvinyl Spica. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.

# 3. Laagopbouw en materialen

1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Lijm: Eurocol 640 PVC Lijm. 3. PVC vloerbedekking: Comforvinyl Spica, PVC-tegel in visgraat en patronen.

# 4. Prestatie-eisen

| Type | PVC projectvloer met vrij te bepalen legpatroon |
| --- | --- |
| Patronen | Visgraat, chevron, tegelverbanden, kleurvlakken en zonering |
| Toepassing | Winkels, showrooms, horeca, kantoren en hotels |
| Voorbereiding | Legplan vooraf, met inzicht in banenverloop en snijverlies |
| Ondergrond | Hogere eis aan vlakheid, een patroon maakt oneffenheden zichtbaarder |
| Let op | Patroonwerk vraagt meer legtijd en geeft meer snijverlies |
| Antislip | Per collectie, in overleg |
| Belasting | Retail, horeca en kantoor |
| Laagdikte | per collectie, in overleg |
| Oppervlak | PVC planken en tegels in vrij te kiezen verband |
| Productdocumentatie | DoP en documentatie op aanvraag |
| Ingebruikname | Direct na het leggen |

# 5. Ondergrond en voorbehandeling

Vlakke, droge en drukvaste ondergrond, vrij van stof, olie, vet en losse delen. Restvocht en vlakheid controleren voor aanvang; waar nodig egaliseren volgens het voorschrift van de fabrikant.

# 6. Verwerking en condities

Verwerking door Vloersch B.V. volgens het verwerkingsvoorschrift van de fabrikant. Materiaal vooraf acclimatiseren in de ruimte; ondergrond- en omgevingstemperatuur volgens het technisch datablad.

# 7. Detaillering

Afwerking langs wanden met een plint, overgangen naar andere vloeren met een passend profiel, volgens afspraak met de opdrachtgever.

# 8. Keuring en oplevering

Voor aanvang: controle van restvocht en vlakheid van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op naden, aansluitingen en vlakheid. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.

# 9. Documentatie en garantie

Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.